Кран «Пионер»

- Общие указания

При монтаже и эксплуатации крана следует дополнительно руководствоваться следующими документами:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- Документами (правилами) той страны, где кран эксплуатируется.

Приемку крана и ввод его в эксплуатацию производить в следующем порядке:

- Проверить комплектность поставки крана.

- Проверить отсутствие видимых повреждений крана, ослабление крепежа, ослабление крепежа деталей после транспортировки.

- Произвести сборку и монтаж крана, осуществить электрическое подключение крана.

- Перед пуском в работу произвести полное техническое освидетельствование согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- Указание мер безопасности

- Установку и снятие противовеса выполнять в последовательности, указанной в разделах «Монтаж» и «Демонтаж» крана.

- Тормоз лебедки должен быть отрегулирован.

- В процессе работы крана на барабане лебедки должно оставаться не менее двух витков каната.

- Масса поднимаемого груза не должна превышать значения, указанного в паспорте крана.

- Ремонтировать и устранять неисправности можно только после полной остановки крана и снятия нагрузки.

- Работа крана не допускается при уклоне рамы основания свыше 3°, а также при скорости ветра более 14 м/сек.

- По окончании работы необходимо отключить кран от электросети.

- Категорически запрещается:

- находиться под поднятым грузом;

- работать на неисправном кране;

- оставлять после работы крана грузом на крюке.

3. Порядок монтажа и демонтажа

Подготовительные работы.

- устройство площадки размером не менее 2,5х2,5 м с уклонами не превышающими 3°.

- перед монтажом крана проверить его комплектность, осмотреть и очистить сборочные единицы и детали от консервационной смазки. Обнаруженные при осмотре дефекты или неисправности устранить. Места, подлежащие смазке, смазать в соответствии со схемой смазки.

Монтаж крана.

- Установить основание на подготовленное основание.

- Платформу поворотную установить на основание.

- Установить лебедку, корзину для противовеса на поворотную платформу.

- Установить стрелу на поворотную платформу.

- Выполнить работы по подключению электрооборудования крана.

- Залить масло в редуктор грузовой лебедки.

- Отрегулировать тормоз, см. паспорт «Тормоза колодочные ТКТ-200». Номинальная установочная длина главной пружины — 49 мм.

- Запасовать канат.

- Установить противовес.

- Поднять стрелу в рабочее положение и зафиксировать ее посредством оттяжки.

Рабочее положение:

- вылет от оси вращения 4м, грузоподъемность 500 кг;

- вылет от оси вращения 2,7 м, грузоподъемность 1000 кг.

Вылет регулируется оттяжной, обеспечивающей возможность двух положений стрелы.

Подъем стрелы возможен с помощью блока. (Возможна поставка блока по согласованию с заказчиком. По умолчанию — в состав поставка не входит.).

- Выверить кран по уровню. Проверить вылет стрелы. Вылет не должен превышать номинальное значе-ние 2,7 м или 4 м.

- Проверить работу крана на подъем и опускание обоймы крюковой (испытания на холостом ходу).

- Провести статистические испытания.

Производится подъем груза на высоту 100-200 мм от поверхности земли. Масса груза 1250 кг — при вылете стрелы от оси вращения 2,7 м, 750 кг — при вылете 4 м. Поднятый груз выдерживается 10 мин. После снятия нагрузки производится внешний осмотр крана. Не должно быть остаточных деформаций, трещин в элементах крана.

- Провести динамические испытания.

Производится подъем и опускание груза массой 550 кг при вылете 4 м или 1100 кг при вылете 2,7 м на полную высоту, вращение поворотной части крана с грузом на крюке. Все движения крана с грузом повторяются 3-4 раза с торможением движения и замером рабочих скоростей и путей торможения.

Работа предохранительных устройств проверяется не реже, чем один раз в десять дней.

Демонтаж крана.

Демонтаж крана производить в обратном порядке:

- опустить стрелу;

- снять пригруз;

- отсоединить стрелу от поворотной платформы.

4. Подготовка к работе

- убедиться, что кран надежно установлен;

- очистить кран от грязи;

- проверить наличие смазки во всех трущихся частях крана согласно таблице смазки;

- проверить дренажное отверстие в отдушине редуктора. В случае засорения, его необходимо прочистить и промыть керосином;

- проверить состояние и надежность крепления каната;

- проверить состояние заземления.

5. Порядок работы

Во время работы кран обслуживают два человека. Один из них управляет краном, направляет груз в нужное место, освобождает крюк от груза при подаче грузов на высоту, другой производит строповку груза, следит за его перемещением. Управление краном осуществляется с пульта управления. Во время нажатия кнопки <вверх> или <вниз> крюковая обойма будет подниматься или опускаться. По окончании работы отключить электропитание от крана. Производство работ должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и требованиям установленных правил той страны, где кран эксплуатируется.

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание включает в себя ежесменное, периодическое и сезонное обслуживание.

Ежесменное техническое обслуживание предусматривает очистку узлов от грязи и проверку:

- наличия смазки на всех трущихся частях;

- уровень масла в редукторе грузовой лебедки;

- надежность крепления каната;

- затяжки всех резьбовых соединений.

Периодическое техническое обслуживание проводится через каждые 100 машиночасов, но не реже одного раза в месяц.

В периодическое техническое обслуживание входят полностью операции ежесменного обслуживания, а также проверка тормоза, кнопочных постов, магнитного пускателя, автомата, каната (см.нормы браковки канатов), состояние металлоконструкций, узлов, деталей.

Сезонное техническое обслуживание производится два раза в год. В сезонное техническое обслуживание входят полностью операции периодического обслуживания, а также замена масла в редукторе, лебедке, в полостях подшипников в соответствии с таблицей:

| Наименование механизма | Смазочный материал и стандарт |  | Способ нанесения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для эксплуатации | для длительного хра-нения |  |  |
| Подшипники блоков, роликов | Смазка ЦИАТИМ-202 , Солидол Ж | Масло К-17 смазка ПВК | Закладка | 1 раз в месяц |
| Блок монтажный, полость подшипника | Смазка ЦИАТИМ-202, солидол Ж | Масло К-17 смазка ПВК | Закладка | Перед монтажом |
| Канат грузовой | Торсиол-55 | Масло К-17 смазка ПВК | Обмазка | 1 раз в месяц |
| Электродвигатель подшипник | Смазка ЦИАТИМ-203 | Смазка ПВК | Обмазка | 1 раз в месяц |
| Редуктор лебедки | Всесезонное трансмиссионное масло ЛУКОЙЛ Тм-5 (SAE 85W-90), Объем заливаемого масла, л. -2,2 | - | Заливка | - перед установкой (состояние поставки — без масла); - первая замена — через 150 часов работы; - в дальнейшем через 1000 часов |
| Шарнирные соединения тормоза | Солидол Ж | - | Обмазка | 2 раза в месяц |

Техническое обслуживание редуктора

- в процессе эксплуатации редуктора необходимо производить систематический осмотр и контролировать нагрузку, затяжку всех крепежных деталей, отсутствие течи масла и его уровень, равномерность шума, соединение редуктора с приводимой в движение машиной, чистоту редуктора;

- необходимо периодически проверять отверстие в отдушине, т. к. при закупорке пылью этого отверстия возможна течь масла через уплотнения и в местах соединения деталей;

- при превышении температуры масла выше 95о С, а также при появлении сильного шума или стука, редуктор необходимо остановить для установления причин неполадок и их устранения.

7. Возможные отказы и методы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении кнопок управления каретка не двигается. | Нет напряжения в цепи управления. | Проверить цепь управления. |
| Электродвигатель гудит и греется. | Нет напряжения в одной из фаз двигателя. Междувитковое замыкание в обмотке статора. | Устранить неисправность питающей цепи. Заменить двигатель. |
| Не вращаются, блоки, ролики. | Загрязнение блоков, роликов. | Разобрать, очистить от грязи и ржавчины. Промыть и заполнить смазкой. |
| Неравномерные резкие стуки в редукторе. | Повреждение подшипников. Поломка зубьев колеса или витков червяка. | Заменить подшипники и отрегулировать их. Заменить червячную пару и отрегулировать ее. |
| Перегрев редуктора выше 95о С. | Заедание в сцеплении. Нарушение регулировки вследствие износа подшипников. Недостаток масла. | Снизить нагрузку, пока не будет достигнута приработка рабочих поверхностей зубьев. Отрегулировать подшипники. Долить масло. |
| Течь масла через уплотнение и по плоскостям прилегания крышек подшипников редуктора. | Засорение дренажного отверстия в отдушине. Недостаточная затяжка болтов. Выход из строя манжеты. | Прочистить и промыть отдушину. Затянуть болты. Заменить манжету. |
| Повышенная вибрация редуктора. | Несоосность валов редуктора и приводимой в движение машины. | Устранить несоосность валов. |
| При включении тормоз не растормаживает или не затормаживает | См. паспорт «Тормоза колодочные ТКТ :» | См. паспорт «Тормоза колодочные ТКТ :» |

ВНИМАНИЕ! Техническое освидетельствование каната производить согласно приложения №10 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» НПО ОБТ 1993г.

8. Указания по текущему ремонту

Текущий ремонт проводится через 1600 машино-часов работы подъемника, не реже одного раза в год.

В объем текущего ремонта входят работы, составляющие техническое обслуживание, кроме того, обязательно выполнить следующие работы:

- осмотреть опорную раму, грузовую каретку и мачту;

- заварить трещины сварных швов;

- отрихтовать направляющие секции мачты;

- проверить состояние зубчатых колес редуктора;

- произвести при необходимости окраску подъемника.

- Хранение, консервация и транспортирование

- Кран хранится на открытом воздухе или под навесом.

- Консервацию кранов проводят по варианту временной защиты ВЗ-1 для условий хранения 8 при хранении сроком до 1 года.

- Транспортирование кранов допускается любыми видами транспорта в соответствии с правилами, установленными для конкретного вида транспорта.

- Свидетельство о приёмке

Кран «Пионер» заводской  № _________ изготовлен в соответствии с техническими условиями и технической документацией и признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами. Дата выпуска __________________________

Подпись лиц ответственных за приемку

_____________________________

МП .

- Гарантии изготовителя

Завод — изготовитель гарантирует надежную работу крана в течение 12 месяцев со дня отгрузки его потребителю при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа согласно настоящего паспорта.

Гарантия завода не распространяется на быстроизнашиваемые детали (канаты, уплотнения и т. д.).

Срок службы крана не менее 5 лет.

ВНИМАНИЕ! В течение гарантийного срока разборка редуктора не допускается.

12. Основные размеры